Część III  Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Cisiec w gminie Węgierska Górka. 
Do zaprojektowania jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami z PE w zakresie średnic 110-40mm o łącznej szacunkowej długości ok. 10,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 180 budynków lub działek budowlanych (w przypadku działek zabudowy studzienki wodomierzowej). Załączniki w formie map sekcyjnych (.jpg oraz .pdf) przedstawiają zakres opracowania i proponowane koncepcyjne trasy rurociągów głównych jak i miejsca połączenia z istniejącą siecią wodociągową. 

Uwaga:

Zamawiający informuje iż kolor żółty którym oznaczone zostały niektóre budynki na załącznikach (mapach) nie ma żadnego znaczenia.
Przed przystąpieniem do zasadniczej fazy opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu jak również przedstawicielowi Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce i przedstawicielowi Spółki „Beskid-Ekosystem” z Cięciny rozwiązania koncepcyjnego zawierającego proponowane, wstępnie uzgodnione trasy rurociągów głównych i rozdzielczych. Warunkiem przystąpienia do zasadniczych prac projektowych będzie pisemne pozytywne uzgodnienie przedmiotowej koncepcji przez Zamawiającego i przedstawicieli: Urzędu Gminy i Spółki „Beskid-Ekossytem. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany warunków technicznych i jakościowych opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego powinien zostać wykonany w zakresie określonym w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z tym, że uzyskanie prawomocności pozwoleń na budowę lub wydanie przyjęcia zgłoszenia informującego o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedstawione powyżej dane niniejszego OPZ mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 
2
Przedmiotem niniejszej umowy jest:


2.1
wykonanie dla zakresu wg. ust. 1 OPZ dokumentacji projektowej zawierającej:

· w razie stwierdzenia braku wytycznych do projektowania - wykonanie czynności uzupełniających w terenie, 

· uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

· projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,
· projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia bądź zgłoszenia budowy a w szczególności: 

· projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie,

· projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, wybuchowością, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, itp.,
· rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,

· projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenia do instalacji bądź sieci wodociągowej,

· projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem.

· sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez które należy rozumieć opracowanie wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,

· przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub nakładów rzeczowych,

· przedmiar robót tzw. z pozycjami scalonymi. Wzór takiego przedmiaru zostanie podany przez Zamawiającego.
· kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,
· kosztorys inwestorski z pozycjami scalonymi, analogicznymi jak dla przedmiaru robót z pozycjami scalonymi,

· wykaz stron postępowania wraz z wypisami z rejestru gruntów lub kopia rejestru gruntów lub wykazem (skorowidzem) działek ewidencyjnych wraz z wykazem podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub zbiorem danych bazy danych EGiB. Przedmiotowy wykaz stron postępowania powinien zawierać między innymi : nr działki, adres lub położenie działki, formę władania, dane osoby fizycznej/instytucji, nr KW lub inny dokument. Wykaz ten należy sprawdzić pod kątem zgodności zapisów w księgach wieczystych (udostępnianych poprzez Internet),”
· zawarte w imieniu Zamawiającego umowy (porozumienia) cywilnoprawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy (porozumienia) przez osobę inną niż właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda umowa (porozumienie) cywilnoprawna winna być parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy (porozumienia) należy uzgodnić z Zamawiającym. Do każdej podpisanej umowy (porozumienia) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem przedmiotową działkę lub działki na którym wkreślona została projektowana trasa sieci lub przyłączy kanalizacji sanitarnej zaakceptowana i podpisana przez właściciela lub osobę dysponującą daną przedmiotową nieruchomością oraz parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę (projektanta). 

· opinie geotechniczne sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r „Prawo geologiczne i górnicze” w zakresie określonym w art. 4 pkt. 4 ustawy oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji, 

· inwentaryzację zieleni, 

· dokumentacje geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy zatwierdzające projekty budowlane oraz:

-decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu poprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na wybór przyszłego Wykonawcy sieci i przyłączy wodociągowych.
Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Pliki cyfrowe-edytowalne w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word itp. (rozszerzenie: .dwg lub .dxf w przypadku środowiska Auto-Cad). 

3
Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu niniejszego OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b) Wykonawca zwróci się do Spółki „Beskid-Ekosystem” w Cięcinie (eksploatatora sieci wodociągowej) celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych,
c) Uzyskanie, przed rozpoczęciem zasadniczych prac projektowych, formalnego uzgodnienia z pracownikami Zamawiającego jak również przedstawicielami UG Węgierska Górka i Spółki „Beskid-Ekosystem”,
d) Przedstawiciele Zamawiającego jak również przedstawiciele UG i Spółki „Beskid-Ekosystem” w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię w której przedstawią swoje stanowisko,
e) Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe i decyzje. 
f) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego i Spółki „Beskid-Ekosystem” na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania urządzeń po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
g) Opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art.29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.
h) Dokonanie stosownych uzgodnień dotyczących dobranych i projektowanych materiałów i urządzeń z odpowiednią jednostka Sanepidu w Żywcu. 

i) Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do Spółki „Beskid-Ekosystem” i Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 
j) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
k) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
l) Udzielania wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych  na  podstawie  Dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę. 
a) W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389).
4
Warunki techniczne i jakościowe dla budowy sieci i przyłączy wodociągowych
· Na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy podać trasy projektowanych rurociągów, materiał i średnicę oraz lokalizację hydrantów, zasuw.
· Rurociągi wodociągowe projektować z rur PE 100 lub rur z PE 100 typu RC o wytrzymałości uzależnionej od projektowanego ciśnienia w sieci. Szczegółowe warunki techniczne wydane zostaną przez Spółkę „Beskid-Ekosystem” z Cięciny w fazie projektowania.
· Rurociągi układać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. 
· W wykonywanych kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić:

· koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej.

· geodezyjny pomiar powykonawczy jako jeden z warunków odbioru końcowego.

· koszty związanie z wykonaniem projektów organizacji ruchu drogowego jak również za zajęcie odcinków pasa drogowego.

· koszty związanie z opłatą umieszczenia urządzeń wodociągowych w pasie drogowym. 

· koszty związane  z odtworzeniem nawierzchni dróg.

· W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom Zamawiającego czy Eksploatatora przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).

Kod CPV: 71320000  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Załączniki:
8 map w formacie .jpg oraz te same mapy w formacie .pdf
1

